[image: image2.png]AlR-O-SWISSE

ADVANCED AIR TREATMENT SYSTEMS




TECHNICKÁ DATA:

Napětí:


100 - 240V/ 50 Hz

Příkon:


 20W 
Výkon:


max. 300  g/hod

Pro místnosti: 

do 50m² /125m³
Obsah nádržky:

3,5 litrů

Rozměry (d. š. v.):

240 x 120 x 263 mm
Hmotnost:

1,8 kg bez vody
Hlučnost:


< 25 dB(A)

Součást přístroje:

čistící kartáček 

                                                     demineralizační patrona 


                                   stříbrná ionizační tyčinka proti bakteriím
Příslušenství, které lze dokoupit:

Demineralizační patrona (obj. č.: 7531)

Náplň do demineralizační patrony (obj. č.: 7533)
Stříbrná ionizační tyčinka (obj. č.:7017)

TABULKA PORUCH

	Porucha
	Možná příčina
	Jak ji odstranit

	Zvlhčovač nepracuje
	Nezapojená přívodní šňůra. 

Není voda v nádržce (svítí červené prosvícení).
	Zapojte přívodní šňůru do el. sítě.

Naplňte nádržku vodou.

	Žádný výdej páry
	Příliš nízké nastavení výdeje páry.

Usazeniny čistícího prostředku.  
	Nastavte vyšší výdej páry.

Omyjte čistou vodou.

	Slabý výdej páry 
	Nastavený malý výdej páry.

Minerální usazeniny na membráně. 
	Nastavte výdej páry na maximum, po 10 min. bude přístroj opět pracovat pořádně.

Vyčistěte membránu.

	Bílý prach okolo zvlhčovače 
	Demineralizační patrona dosloužila.
	Vyměňte patronu nebo její obsah. 


[image: image3.jpg]



Výrobek likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru.

Výrobek, Ionizační tyčinka ani demineralizační patrona nepatří do běžného domovního odpadu!


Papír, sáčky, karton a prázdnou demineralizační patronu odevzdejte na sběrné místo.

Děkujeme, že šetříte a chráníte přírodu. (
Technické změny vyhrazeny!

[image: image1]
Výhradní dovozce do ČR:
BONECO CR, s. r. o., Husovo náměstí 42, 588 13 Polná

Tel./ fax: 567 212 396, 777 162 396, 777 163 396

e-mail: prodej@microlife.cz
www.boneco-cr.cz
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Odkazy na obrázky v tomto návodu směřují k originálnímu návodu. Proto při pročítání tohoto návodu mějte při ruce i originální návod do kterého můžete nahlížet na obrázky!

UPOZORNĚNÍ: Přístroj pracuje bez závad pouze s normální vodou z kohoutku. Lze používat i destilovanou vodu. Nepoužívejte změkčovače do vody či iontové měniče.

DOPORUČENÍ: Neumísťujte přístroj přímo na podlahu! (obrázky 6 a 7)  Je tu možnost kondenzace vodních par pod přístrojem a v přístroji!

Věděli jste, že suchý vzduch v místnosti:

· vysušuje sliznici ve vašem dýchacím systému, způsobuje suché rty a pálení očí?

· podporuje šíření infekcí a nemocí respiračního charakteru?

· způsobuje únavu, ospalost a sníženou koncentraci?

· není příjemný pro domácí zvířata a pokojové rostliny?

· podporuje tvoření prachu a elektrostatického náboje v textilu, syntetických vláknech, kobercích a PVC podlahách?

· poškozuje dřevěný nábytek a parkety?

· rozlaďuje hudební nástroje?

Bezpečnostní opatření
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod na použití. Poté jej uschovejte na bezpečném místě pro případ dalšího nahlédnutí. 

· Zapojte přístroj do el. sítě, jejíž označení je shodné s výrobním štítkem přístroje.

· Zvlhčovač používejte pouze ve vnitřních prostorách a v souladu dle technických specifikací. Pokud použijete přístroj pro účely, pro které není vyroben, může to zapříčinit újmu na zdraví či na životě. 

· Děti nejsou schopni rozpoznat možná nebezpečí, které pro ně může vzniknout při manipulaci s přístrojem. Z tohoto důvodu, nikdy nenechávejte děti bez dozoru v přítomnosti přístroje. (obrázek 1) 
· S přístrojem nesmějí manipulovat osoby, které nejsou seznámeny s tím jak přístroj pracuje, taktéž děti či osoby pod vlivem léků, alkoholu či drog. Mohou manipulovat s přístrojem pouze pod dozorem!

· Nikdy nepoužívejte přístroj jestliže je poškozený anebo je poškozená přívodní šňůra (obrázek 2), po poruše přístroje, po té co přístroj spadl (obrázek 3) anebo je poškozený jiným způsobem.

· Používejte zvlhčovač pouze v kompletní sestavě.

· Přístroj smí být opravován pouze kvalifikovanými pracovníky (obrázek 4). Nekvalitní oprava přístroje může způsobit uživateli vážné nebezpečí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Upozornění: Vždy odpojte přístroj z el. sítě, předtím než budete odstraňovat vodní nádržku. Nedotýkejte se vody v podstavci během činnosti.

· Vypněte přístroj a odpojte z el. sítě před čištěním. (obrázek 23)
· Vyčistěte vodní nádržku a rezervoár pravidelně jednou za týden. (obrázek 30)
· Na pravidelné odstraňování vápenných usazenin v prostoru krystalu používejte odvápňující prostředky běžně prodejné v obchodech. (obrázky 26, 27, 30) Potom přístroj důkladně a řádně vymyjte dostatečným množstvím vody. 

Upozornění:

· Ujistěte se, že se žádná voda nedostane do spodní části přístroje. 
· Vyčistěte vnitřní část měkkou utěrkou. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani žádné jiné agresivní prostředky k vyčištění přístroje. (obrázek 29)
· Vždy používejte kartáček k čištění membrány krystalu. Měli byste tak činit jednou týdně. (obrázek 30)
· Pokud zvlhčovač používáte málo a voda v zásobníku zůstane delší dobu, tak ji  vyměňte alespoň jednou týdně.

USKLADNĚNÍ PŘÍSTROJE

Pro uskladnění vyčistěte přístroj, jak je uvedeno výše. Řádně jej omyjte a vysušte. Pokud možno uskladněte přístroj v originálním balení. Při uskladnění se vyvarujte vysokých teplot. 

LIKVIDACE

Pro likvidaci starého nebo doslouženého přístroje ho vraťte vašemu dealerovi či prodejci pro řádnou likvidaci. Přístroj může být také odevzdán na místo zpětného odběru či na sběrný dvůr.
ZÁRUKA

Záruka na přístroj je 24 měsíců. Při nedodržení podmínek uvedených výše v návodu záruka zaniká.

Ionizační stříbrná tyčinka 7017:

Součástí balení je ionizační stříbrná tyčinka. Tato ionizační postříbřená tyčinka zbavuje vodu více jak 650 druhů škodlivých bakterií pomocí ionizace vody. Tato tyčinka má samoregulační účinky, není založena na žádné chemické reakci a její životnost je minimálně 1 rok. Lze ji zakoupit u našich prodejců nebo přímo objednat na naší adrese.

Upozornění:
Vodní nádržka je vybavena demineralizační patronou. Tato patrona musí být nahrazena      zhruba každé 3 měsíce. Jestliže je voda velmi tvrdá, je třeba ji vyměnit dříve. Bílý prach okolo přístroje je známkou toho, že je třeba patronu vyměnit. Bílý prach není škodlivý. Jestliže voda protéká skrze odvápňující systém předtím než ji použijeme ve zvlhčovači, bude se tvořit sůl okolo přístroje. 

VÝMĚNA DEMINERALIZAČNÍ PATRONY

Upozornění: Vždy odpojte přístroj z el. sítě před odejmutím vodní nádržky. Během činnosti se nedotýkejte vody v podstavci.

Možnost A: Výměna sypké náplně (obrázky 31 - 41)
· Otočte vodní nádržku a otevřete víčko.Demineralizační patrona je našroubována k vnitřní straně víčka. Odšroubujte patronu z víčka nádrže proti směru hodinových ručiček. Důležité: Nevyhazujte víčko od vodní nádrže! Je potřeba k dalšímu použití.

· Otevřete patronu.
· Vysypte sypkou hmotu do odpadu. (Upozornění: Po sypké náplni můžete na podlaze uklouznout!) Otevřete sáček na označeném místě.
· Vložte nějakou ucpávku do středového otvoru patrony!
· Nasypte opatrně obsah sáčku do okrajových částí patrony cca 1cm pod okraj.
· Odstraňte případnou ucpávku ze středu patrony. Uprostřed patrony nesmí být demineralizační náplň.
· Zavřete víčko.
· Namočte patronu (novou náplň) na 24 hodin do vody předtím než ji použijete! Náplň musí nasáknout vodu, aby dosáhla při provozu plného výkonu.

· Zašroubujte patronu s citem na víčko vodní nádržky. Zašroubujte pořádně víčko vodní nádržky a umístěte nádržku na základnu přístroje. 
Možnost B: Výměna celé patrony (obrázky 42 – 46)
Otočte vodní nádržku a otevřete víčko. Demineralizační patrona je našroubována k vnitřní straně víčka.  Odšroubujte patronu proti směru hodinových ručiček.

Důležité: Nevyhazujte víčko od vodní nádržky, ale jen patronu samotnou!

· Vysypte celou patronu do odpadu. Samotnou patronu vyhoďte do plastů.
· Rozbalte novou patronu.
· Vložte patronu na 24 hodin do vody!

· Přišroubujte s citem patronu na víčko vodní nádržky. Zašroubujte pořádně víčko vodní nádržky, umístěte ji na základnu přístroje.
· Namočte novou patronu na 24 hodin do vody před použitím. Sypká hmota musí nasáknout vodu, aby poté pracovala na plný výkon. 
· Odpojte přístroj z el. sítě před vyprazdňováním / naplněním vodní nádržky, před čištěním, údržbou, před sestavováním či rozebíráním jednotlivých částí přístroje a před přemísťováním přístroje.

· Nedotýkejte se ultrazvukového krystalu během chodu přístroje! Ačkoliv to není nebezpečné, je to velmi nepříjemné vzhledem k vysokofrekvenční oscilaci.

· Nikdy nevytahuje přívodní šňůru z el. sítě tahem za kabel nebo s mokrýma rukama.

· Umístěte zvlhčovač na suchém vodorovném místě. (obrázek 7)
· Neumisťujte zvlhčovač přímo na podlahu, do rohu nebo k topení nebo na nevhodná místa. (obrázky 6,14)
· Jestliže přijde pára do kontaktu s podlahou, může být párou poškozena. Neneseme jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené nesprávným umístěním přístroje!!

· Nelijte vodu do otvoru odkud vychází pára.

· Nedávejte do vody žádné další přídavky (např. vůně, esenciální oleje, osvěžovače vody atd.) (obrázek 9)
· Užití přídavků do vody (jako např. esenciální oleje, vůně) poškozuje vodní nádržku a následně celý přístroj. Záruka se na přístroj nevztahuje, jestliže přídavky použijete. (obrázek 9)
· Neponořujte přístroj do vody ani do jiných tekutin.

· Umístěte přístroj na bezpečné místo v domácnosti – kde jej není možné lehce převrhnout. (obrázek 7)

· Vždy odpojte přístroj z el. sítě pokud přístroj nepoužíváte.

· Nepokládejte přívodní šňůru pod koberce a jiné dečky. Položte ji tak, abyste o ni nezakopli. (obrázek 8)
· Nepoužívejte přístroj v přítomnosti vznětlivých plynů anebo par.

· Nevystavujte přístroj dešti, nepoužívejte jej blízko vody, v koupelně, prádelně nebo na jiném místě, kde je pára.

· Zamezte vstupu cizích těles do otvoru vycházející páry.

· Neblokujte vývod/přístup vzduchu.

· Nesedejte, nestoupejte na přístroj, ani na něj neumísťujte těžké předměty.

· Upozornění: Lidé ani zvířata nejsou schopni slyšet vysokofrekvenční vibrace při používání přístroje.

VYBALENÍ PŘÍSTROJE

· Opatrně vyjměte zvlhčovač z krabice.

· Odstraňte igelitové sáčky z přístroje a z komínku pro výstup páry.

· Ověřte si údaje o zdroji na štítku přístroje.
· Komínek na výstup páry nasaďte na nádržku na vodu. 

· V případě skladování přístroje nebo delšího nepoužívání přístroje použijte originální balicí materiál.
UVEDENÍ DO PROVOZU
· Neumisťujte přístroj přímo k topnému tělesu ani na podlahu s podlahovým vytápěním. Pára může poškodit podlahu (viz Bezpečnostní opatření). (obrázek 6)
· Parní výpusť nesmí být směrována na květiny či jiné předměty. Dodržujte vzdálenost nejméně 50 cm. (obrázek 7, 14) 

· Přístroj by měl být umístěn ve vyšší poloze (na stole, komodě apod.) (obrázek 7)
· Před prvním použitím přístroje vyjměte demineralizační patronu a pomořte ji do vody na cca 24 hodin. Hmota musí nasáknout vodu pro dosažení plného výkonu.

· Pokud budete plnit zvlhčovač vodou, postupujte dle pokynů v kapitole „ Naplnění vodní nádržky“. 

· Umístěte vodní nádržku na podstavec přístroje a vložte na nádržku parní výpusť. 

· Připojte správnou koncovku do napájecího zdroje (obrázek 13)
· Připojte přístroj na el. síť a zapněte jej otočným vypínačem. (obrázek 18)
· Asi po 10 minutách provozu dosáhne přístroj svého plného výkonu. 

· Ujistěte se, že přívodní šňůra není nikde přiskřípnutá. Nezapínejte přístroj, pokud je přívodní šňůra jakkoliv poškozena. (obrázek 2)
NAPLNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽKY

Upozornění: Před odejmutím vodní nádržky vždy přístroj odpojte z el. sítě. Nedotýkejte se vody v podstavci během úkonu. 
Nespouštějte přístroj, pokud v něm není voda. Jestliže voda dosáhne svého minima, přístroj automaticky přestane vytvářet mlžinu. Rozsvítí se červená ikonka. 

· Ujistěte se, že ve vodní nádržce nejsou žádné cizí předměty.

· [image: image4.jpg]


Odšroubujte víčko z vodní nádržky. (obrázek 15) Naplňte ji čistou studenou vodou z vodovodního kohoutku. (obrázek 16) Poté vodní nádržku bezpečně uzavřete, umístěte vodní nádržku na podstavec a vložte parní výpusť (obrázek 17). Nedávejte žádné přídavné tekutiny do vody. (obrázek 9) Připojte přívodní šňůru na el. síť a zapněte přístroj pomocí otočného vypínače. (obrázek 18) 
Doporučení: použití převařené vody výrazně prodlužuje životnost demineralizační patrony a snižuje možnost tvorby vodního kamene.

PROČIŠŤOVÁNÍ VODY – IONIZAČNÍ STŘÍBRNÁ TYČINKA 7017
[image: image5.jpg]


Voda se pročišťuje pomocí tyčinky ze stříbra (Ionic Silver Stick), která ji zbavuje nebezpečných bakterií – více jak 650 druhů bakterií. Pracuje na bázi antibakteriálních vlastností stříbra. Tyčinka ze stříbra vypouští ionty stříbra do vody po dlouhou dobu (přibližně jeden rok). Není založena na žádné chemické reakci. Umístění tyčinky je na obrázku 19 či na boku krabice. Nedotýkejte se vody v podstavci při chodu přístroje! Nejdříve vypněte přístroj. Ionizační tyčinku lze dokoupit na naší adrese či u prodejců.

PŘÍDAVNÉ TEKUTINY
Je ZAKÁZÁNO používat jakékoliv přídavné tekutiny ve vodě! (obrázek 9)
Přídavky do vody (jako např. esenciální oleje, vůně, eukalyptus, vodní změkčovače apod.) nesmí být užívány! Dokonce i malé množství může zapříčinit poškození vodního tanku. Materiál není vyroben pro užití těchto přídavků do vody. Jedna kapka stačí k poničení vodní nádržky a následně celého přístroje. Záruka na přístroj se nevtahuje, jestliže použijete jakékoliv přídavky do vody!

PARFEMACE VZDUCHU
Na zadní straně přístroje otevřete malý zásobník pro parfémy (obrázek 20). Vložte dovnitř malý kousek látky (bavlny, flanelu, odličovací kosmetický tampón, vatu) a na ni kápněte několik kapek zvoleného parfému. Použít je možné libovolný neagresivní komerčně prodávaný parfém. Vonné esence se nesmí dávat do vody ani do prostoru měniče.
V žádném případě nesmíte vonné esence nebo parfémy dávat přímo do zásobníčku (obrázek 21).
PROVOZ PŘÍSTROJE

Přístroj je možné zapnout pouze pokud je připraven podle výše uvedených pokynů.
[image: image6.emf]
A) Zapínání/vypínání přístroje.
Zapnutí přístroje se provede otočením vypínače po směru hodinových ručiček. Vypínač slouží také jako regulátor intenzity zvlhčování.

B)  Indikátor vodní hladiny
Průhledná část zásobníku vody slouží ke kontrole množství vody v zařízení. Zvlhčovač se automaticky vypne, pokud se voda ze zásobníku spotřebuje. Indikátor stavu hladiny bude svítit červeně. Po naplnění zásobníku vodou může trvat několik sekund, než červené prosvícení zhasne.
C) Modré prosvícení
Modré prosvícení může být zapnuto nebo vypnuto malým posuvným přepínačem na zadní straně přístroje (vedle napájecího konektoru). Červené výstražné prosvícení upozorňující na prázdný zásobník nemůže být vypnuto.












                        


                                                                                


�




















Výhradní zástupce švýcarské firmy BONECO a AIR-O-SWISS 


pro Českou republiku.








Ultrazvukový zvlhčovač BONECO / AOS





AOS U200


�




















Záruka 2 roky 





BONECO CR, s. r. o., Viktorinova 80, 588 13  Polná


fax: 567 212 396; tel.: 774 162 396, 777 163 396


e-mail: info@boneco-cr.cz


www.boneco-cr.cz





				




















�











[image: image7.emf][image: image8.emf]